Annexe 1/2/3/4 : Programme Python simulation boucle ouverte (boucle ouverte uniquement ,boucle fermée avec PID avec/sans filtre de Kalman, avec filtre de Kalman)

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Paramètres système

K_g, K_d = 2.3, 2.3       # gain statique

tau_g, tau_d = 0.15, 0.25     # constante de temps

dt = 0.01     # pas de temps

t_max = 50   # durée de la simulation

Kp_g,  Ki_g, Kd_g, Kp_d,  Ki_d, Kd_d = 2, 6, 0.005116, 2, 6, 0.005116  # coefficients du PID

#9,2,0.04     k/tau base

#4.968327, 9.966255, 0.005116    k/tau robot

# 2, 6, 0.005116, 2, 6, 0.005116

# Consigne

consigne_g, consigne_d = 12.56, 12.56  #val en rad/s

perturbations=0

t = np.arange(0, t_max, dt)

t = np.arange(0, t_max, dt)

reponse_g = reponse_d = 0 # initialisation des réponses des moteurs gauche et droit

# initialisation des listes pour stocker les réponses et les consignes

sortie_g, sortie_d, sortie_r = [ ], [ ], [ ]

Cg, Cr = [ ], [ ] # listes des consignes du moteur gauche et du robot

x = 0 #position

mesures_g, mesures_d = [ ], [ ]

kalman_g, kalman_d = [ ], [ ]

# Paramètres du filtre de Kalman pour chaque moteur

Q = 0.001  # bruit du modèle

R = 0.01  # bruit de mesure

# Initialisation des estimations et covariances au démarrage

x_hat_g, P_g = 0, 1.0

x_hat_d, P_d = 0, 1.0

def kalman_predict(x_hat, P, commande, K, tau, dt, Q):

"""Extrapolation de l'état et de la covariance selon le modèle moteur"""

# Prédiction de la vitesse attendue (modèle du moteur)

x_hat = x_hat + (K * commande + perturbations- x_hat) * (dt / tau)

# Prédiction de la covariance

P = P + Q

return x_hat, P

def kalman_update(x_hat, P, mesure, R):

"""

Correction de l'estimation avec la mesure bruitée.

"""

K_gain = P / (P + R)

x_hat = x_hat + K_gain * (mesure - x_hat)

P = (1 - K_gain) * P

return x_hat, P

integrale_g = integrale_d = 0 # initialisation des intégrales pour le PID

erreur_precedente_g = erreur_precedente_d = 0

for e in t:

# Stocke la consigne du moteur gauche pour la courbe et calcule la consigne du robot comme moyenne des deux moteurs

Cg.append(consigne_g)

Cr.append(0.5 * (consigne_g + consigne_d))

# Simulation d'une mesure bruitée pour chaque moteur

mesure_g = reponse_g + np.random.normal(0, np.sqrt(R))

mesure_d = reponse_d + np.random.normal(0, np.sqrt(R))

mesures_g.append(mesure_g)

mesures_d.append(mesure_d)

# Utilisation des estimations filtrées pour le calcul de l'erreur du PID

erreur_g = consigne_g - x_hat_g

erreur_d = consigne_d - x_hat_d

# Calcul des erreurs pour les moteurs gauche et droit (avec ajout de bruit nul)

erreur_g = consigne_g - reponse_g + np.random.normal(0, 0.1)

erreur_d = consigne_d - reponse_d + np.random.normal(0, 0.1)

# Mise à jour de l'intégrale des erreurs pour le PID

integrale_g += erreur_g * dt

integrale_d += erreur_d * dt

# Limitation de l'intégrale pour éviter l'accumulation excessive (anti-windup)

integrale_g = np.clip(integrale_g, -10, 10)

integrale_d = np.clip(integrale_d, -10, 10)

# Calcul de la dérivée des erreurs pour le PID

derivee_g = (erreur_g - erreur_precedente_g) / dt

derivee_d = (erreur_d - erreur_precedente_d) / dt

# Mise à jour des erreurs précédentes pour l'itération suivante

erreur_precedente_g = erreur_g

erreur_precedente_d = erreur_d

# Calcul de la commande PID pour chaque moteur

commande_g = Kp_g * erreur_g + Ki_g * integrale_g + Kd_g * derivee_g

commande_d = Kp_d * erreur_d + Ki_d * integrale_d + Kd_d * derivee_d

# Limitation de la commande pour rester dans des valeurs acceptables

commande_g = np.clip(commande_g, -20, 20)

commande_d = np.clip(commande_d, -20, 20)

# --- Filtre de Kalman avec extrapolation ---

# Prédiction (extrapolation)

x_hat_g, P_g = kalman_predict(x_hat_g, P_g, commande_g, K_g, tau_g, dt, Q)

x_hat_d, P_d = kalman_predict(x_hat_d, P_d, commande_d, K_d, tau_d, dt, Q)

# Correction (mise à jour avec la mesure)

x_hat_g, P_g = kalman_update(x_hat_g, P_g, mesure_g, R)

x_hat_d, P_d = kalman_update(x_hat_d, P_d, mesure_d, R)

kalman_g.append(x_hat_g)

kalman_d.append(x_hat_d)

# Mise à jour de la réponse du système pour chaque moteur (modélisation du comportement dynamique)

reponse_g += (K_g * commande_g + perturbations - reponse_g) * (dt / tau_g)

reponse_d += (K_d * commande_d + perturbations - reponse_d) * (dt / tau_d)

# Mise à jour de la réponse dynamique du moteur gauche (filtre du premier ordre)

reponse_g += (consigne_g + perturbations - reponse_g) * (dt / tau_g)

# Mise à jour de la réponse dynamique du moteur droit (filtre du premier ordre)

reponse_d += (consigne_d + perturbations - reponse_d) * (dt / tau_d)

# Calcul de la vitesse en m/s pour chaque moteur et pour le robot

vg = 0.03 * reponse_g  # vitesse du moteur gauche

vd = 0.03 * reponse_d  # vitesse du moteur droit

vr = (vg + vd) * 0.5   # vitesse moyenne du robot

x += vr * dt           # mise à jour de la position du robot (intégration de la vitesse)

# Sauvegarde des données pour affichage

X.append(x)

sortie_g.append(reponse_g)

sortie_d.append(reponse_d)

sortie_r.append(0.5 * (reponse_g + reponse_d))

# Mise à jour de la consigne en fonction de la position x modifiée

# (Utilisation du modulo pour définir différents intervalles de consigne)

if x % (4 + np.pi) > 1:

consigne_g = 8.11

if x % (4 + np.pi) > (1 + 0.5 * math.pi):

consigne_g = 12.56

if x % (4 + np.pi) > (3 + 0.5 * math.pi):

consigne_g = 8.11

if x % (4 + np.pi) > (3 + math.pi):

consigne_g = 12.56

# Calcul des perturbations pour simuler un environnement irrégulier :

perturbations = (0.2 * np.random.normal() +           # bruit aléatoire

(-2 if 1.25 + 0.5 * np.pi < x % (4 + np.pi) < 1.75 + 0.5 * np.pi else 0) +

(2 if 2.25 + 0.5 * np.pi < x % (4 + np.pi) < 2.75 + 0.5 * np.pi else 0) + # événement ponctuel

0.1 * np.sin(2 * np.pi * 0.3 * e)  # composante sinusoïdale pour perturbation périodique

)

# Conversion des listes en tableaux NumPy pour les calculs ultérieurs des critères de performance

sortie_r = np.array(sortie_r)

Cr = np.array(Cr)

t = np.array(t)

# Erreur totale robot

erreur_r = Cr - sortie_r

# Critères d’évaluation :

ISE = np.trapezoid(erreur_r**2, t)           # Integral of Squared Error

IAE = np.trapezoid(np.abs(erreur_r), t)      # Integral of Absolute Error

ITSE = np.trapezoid(t * erreur_r**2, t)      # Integral of Time * Squared Error

ITAE = np.trapezoid(t * np.abs(erreur_r), t) # Integral of Time * Absolute Error

print("\n=== Évaluation des performances PID avec Kalman ===")

print(f"IAE   (∫|e|dt)     = {IAE:.4f}")

print(f"ISE   (∫e²dt)      = {ISE:.4f}")

print(f"ITAE  (∫t|e|dt)    = {ITAE:.4f}")

print(f"ITSE  (∫t·e²dt)    = {ITSE:.4f}")

# Affichage des résultats

plt.figure(figsize=(20, 3))

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(t, sortie_g, label="Réponse")

plt.plot(t, Cg, color='r', linestyle='--', label="Consigne" )

plt.plot(t, mesures_g, label="Mesure bruitée gauche", alpha=0.5)

plt.plot(t, kalman_g, label="Kalman gauche", linestyle='--')

plt.xlabel("Temps (s)")

plt.ylabel("Vitesse angulaire (rad/s)")

plt.title("Moteur gauche")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.title("Moteur droit", loc='center')

plt.plot(t, sortie_d, label="Réponse")

plt.axhline(y=12.56, color='r', linestyle='--', label="Consigne")

plt.plot(t, mesures_d, label="Mesure bruitée gauche", alpha=0.5)

plt.plot(t, kalman_d, label="Kalman gauche", linestyle='--')

plt.xlabel("Temps (s)")

plt.ylabel("Vitesse angulaire (rad/s)")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.title("Robot", loc='center')

plt.plot(t, sortie_r, label="Réponse")

plt.plot(t, Cr, color='r', linestyle='--', label="Consigne")

plt.xlabel("Temps (s)")

plt.ylabel("Vitesse angulaire (rad/s)")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.subplots_adjust(top=0.9)

plt.suptitle("Figure 14 : Boucle fermée - Réponse des moteurs et du robot avec régulation PID sans bruit (2, 6, 0.005116)", fontsize=16)

plt.show()

Annexe 6 : Programme Python générations et tests de coefficients de PID

import sanstitre2 #programme avec fonction pid

import numpy as np

import time

import torch

N = 100 # Nombre d'essais

# Initialisation des variables pour conserver le meilleur score et les paramètres PID correspondants

meilleur_score = float("inf")

meilleur_PID = None

meilleure_sortie = None

meilleure_consigne = None  # Variable définie mais non utilisée dans le code actuel

# Début du chronométrage de l'exécution

c = time.time()

# Boucle d'exécution pour N essais

for _ in range(N):

# Génération aléatoire de coefficients PID pour gauche et droite

Kp_g = np.random.uniform(7, 10)

Kp_d = Kp_g  # Assure que le coefficient Kp est identique pour les deux côtés

Ki_g = np.random.uniform(1, 3)

Ki_d = Ki_g  # Même logique pour Ki

Kd_g = np.random.uniform(0.03, 0.04)

Kd_d = Kd_g  # et pour Kd

# Simulation PID avec les coefficients générés

score_itae, sortie_r, Cr = sanstitre2.simuler_pid(Kp_g, Ki_g, Kd_g, Kp_d, Ki_d, Kd_d)

# Calcul de l'erreur entre la consigne et la sortie réelle

erreur_r = Cr - sortie_r

# Calcul du dépassement

depassement = np.max(sortie_r) - np.max(Cr)

# Calcul de l'oscillation sur les 20% finaux de la trajectoire

oscillation = np.std(erreur_r[-int(len(erreur_r) * 0.2):])

# Calcul d'un score total combinant score ITAE, dépassement et oscillation

score_total = score_itae + 10 * depassement + 20 * oscillation

# Si le système est trop instable (dépassement ou oscillation trop élevés), on rejette la solution

if depassement > 1 or oscillation > 1:

continue

# Affichage du score total pour la configuration actuelle

print(score_total)

# Mise à jour du meilleur score et des paramètres PID si le score total actuel est inférieur

if score_total < meilleur_score:

meilleur_score = score_total

meilleur_PID = (Kp_g, Ki_g, Kd_g, Kp_d, Ki_d, Kd_d)

meilleure_sortie = sortie_r

# Enregistrement progressif des meilleurs PID trouvés dans un fichier texte

with open('C:/Users/ferna/OneDrive/Bureau/TIPE/simulation/V2/scores.txt', "a") as s:

s.write("\n" + str(meilleur_PID[0]) + " " + str(meilleur_PID[1]) + " " + str(meilleur_PID[2]) + "\t" + str(meilleur_score))

# Affichage du meilleur PID trouvé et de son score après toutes les tentatives

print("\n=== Meilleur PID trouvé ===")

print("Kp_g, Ki_g, Kd_g = " + str(meilleur_PID[0]) + str(meilleur_PID[1]) + str(meilleur_PID[2]))

print("\nScore = " + str(meilleur_score))

# Affichage du temps total d'exécution de la simulation

print(time.time() - c)

Annexe 7 : Programme Python générations et tests de coefficients de PID en parallèle

import numpy as np

import time

import concurrent.futures

import heapq

import os

import sanstitre2

def tester_combinaison(_):

# Crée un générateur local par appel (ou pense à le créer une seule fois par processus via un setup)

rng = np.random.default_rng()

# Génération aléatoire des coefficients PID

Kp = rng.uniform(2, 5)    # Intervalle pour Kp

Ki = rng.uniform(5, 20)   # Intervalle pour Ki

Kd = rng.uniform(0.001, 0.2) # Intervalle pour Kd

# Appel de la simulation avec les coefficients PID générés et récupération des résultats

score_itae, sortie_r, Cr = sanstitre2.simuler_pid(Kp, Ki, Kd, Kp, Ki, Kd)

# Calcul de l'erreur entre la sortie prévue et la référence

erreur_r = Cr - sortie_r

# Calcul du dépassement et de l'oscillation (écart-type sur la dernière portion du signal)

depassement = np.max(sortie_r) - np.max(Cr)

oscillation = np.std(erreur_r[-int(len(erreur_r)*0.2):])

# Score total combinant l'ITAE et les pénalités pour le dépassement et l'oscillation

score_total = score_itae + 10 * depassement + 20 * oscillation

# Filtrer les résultats qui dépassent les seuils fixés

if depassement > 1 or oscillation > 1:

return None

return (score_total, Kp, Ki, Kd)

if __name__ == "__main__":

# Nombre total d'essais

N = 1000

# Nombre de meilleurs résultats à conserver

TOP_N = 1000

start = time.time()

print("Lancement")

# Détermination du nombre maximum de processus à utiliser

max_workers = min(8, os.cpu_count() or 1)

# Calcul d'une taille de chunk adaptée pour optimiser le traitement en parallèle

chunk_size = max(N // (max_workers * 4), 1)

# Utilisation de ProcessPoolExecutor pour lancer en parallèle les simulations

with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor(max_workers=max_workers) as executor:

resultats = list(executor.map(tester_combinaison, range(N), chunksize=chunk_size))

# Filtrer les résultats non valides (ceux pour lesquels la fonction retourne None)

resultats = [r for r in resultats if r is not None]

# Sélectionner les TOP_N meilleurs résultats en fonction du score total (le plus petit est le meilleur)

resultats_tries = heapq.nsmallest(TOP_N, resultats, key=lambda x: x[0])

# Chemin d'accès au fichier de scores

chemin_scores = os.path.join('C:/Users/ferna/OneDrive/Bureau/TIPE/simulation/V2', 'scores.txt')

# Écriture des scores et des valeurs PID dans le fichier scores.txt

with open(chemin_scores, "a") as f:

for score, kp, ki, kd in resultats_tries:

f.write(f"{kp:.6f}\t{ki:.6f}\t{kd:.6f}\t{score:.6f}\n")

# Affichage des résultats +: meilleur score et ses coefficients PID correspondants

if resultats_tries:

best = resultats_tries[0]

print(f"\nTerminé en {time.time() - start:.2f}s")

print(f"Meilleur PID : Kp = {best[1]:.3f}, Ki = {best[2]:.3f}, Kd = {best[3]:.3f}")

print(f"Score total : {best[0]:.3f}")

else:

print("Aucune combinaison PID valide trouvée.")

Annexe 8 : Programme Python pour trier par ordre croissant les scores

import matplotlib.pyplot as plt

def lire_et_trier_scores(fichier_entree, fichier_sortie):

# Initialisation d'une liste vide pour stocker les tuples (score, ligne)

lignes = []

# Lecture du fichier d'entrée

with open(fichier_entree, "r") as f:

# Lecture de toutes les lignes du fichier

lignes_brutes = f.readlines()

# Extraction des deux premières lignes comme en-tête

en_tete = lignes_brutes[:2]

# Les lignes suivantes contiennent les données

lignes_donnees = lignes_brutes[2:]

# Traiter chaque ligne de données

for ligne in lignes_donnees:

# Suppression des espaces en début et fin et séparation par espaces

elements = ligne.strip().split()

# Vérification que la ligne contient exactement 4 éléments

if len(elements) == 4:

kp, ki, kd, score = elements

try:

# Conversion de l'élément score en float pour pouvoir trier

score = float(score)

# Ajout d'un tuple (score, ligne) à la liste

lignes.append((score, ligne.strip()))

except ValueError:

# En cas d'erreur de conversion, on ignore simplement la ligne mal formatée

continue

# Tri de la liste de tuples en fonction du score (valeur float) en ordre croissant

lignes_tries = sorted(lignes, key=lambda x: x[0])

# Ecriture des données triées dans le fichier de sortie

with open(fichier_sortie, "w") as f:

# Ecriture de l'en-tête dans le fichier de sortie

f.writelines(en_tete)

# Ecriture de chaque ligne triée avec un retour à la fin de ligne

for _, ligne in lignes_tries:

f.write(ligne + "\n")

# Affichage d'un message indiquant la réussite de l'opération

print(f"Scores triés par ordre croissant écrits dans {fichier_sortie}")

# Utilisation de la fonction avec les chemins d'accès aux fichiers

lire_et_trier_scores("C:/Users/ferna/OneDrive/Bureau/TIPE/simulation/V2/scores.txt",

"C:/Users/ferna/OneDrive/Bureau/TIPE/simulation/V2/scores.txt")

Annexe 9 : Programme Python pour lire les mesures réelles sur un fichier

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

def lire_donnees(nom_fichier):

temps = [ ]

sortie_g = [ ] # Réponse du moteur gauche

sortie_d = [ ] # Réponse du moteur droit

# Ouvre le fichier en mode lecture

with open(nom_fichier, 'r') as fichier:

# Parcours chaque ligne du fichier

for ligne in fichier:

# Supprime espaces en début/fin et remplace les virgules par rien

ligne_nettoyee = ligne.strip().replace(',', '')

# Passe à la ligne suivante si la ligne est vide

if not ligne_nettoyee:

continue

# Sépare la ligne en éléments individuels

parties = ligne_nettoyee.split()

# Continue seulement si au moins trois éléments (temps, moteur gauche, moteur droit) sont présents

if len(parties) < 3:

continue

# Extrait la chaîne de temps et les valeurs des moteurs gauche et droit

temps_str, g, d = parties[:3]

try:

# Convertit la chaîne de temps en un objet datetime

t = datetime.strptime(temps_str, "%H:%M:%S.%f")

# Ajoute le temps converti à la liste des temps

temps.append(t)

# Convertit et ajoute la valeur du moteur gauche

sortie_g.append(float(g))

# Convertit et ajoute la valeur du moteur droit

sortie_d.append(float(d))

except Exception:

# En cas d'erreur lors de la conversion, ignore la ligne

continue

# Retourne les listes de temps et des sorties des moteurs gauche et droit

return temps, sortie_g, sortie_d

def main():

nom_fichier = "C:/Users/ferna/OneDrive/Bureau/TIPE/simulation/V2/mes_ouv.txt"

temps, sortie_g, sortie_d = lire_donnees(nom_fichier)

if not temps:

print("Aucune donnée valide trouvée.")

return

# Conversion en secondes depuis le premier relevé

temps_debut = temps[0]

temps_sec = [(t - temps_debut).total_seconds() for t in temps]

# Calcul de la vitesse angulaire du robot (moyenne des deux moteurs)

sortie_r = [(g + d) / 2 for g, d in zip(sortie_g, sortie_d)]

plt.figure(figsize=(20, 3))

plt.suptitle("Figure 16 : Boucle ouverte - Réponse réelle des moteurs et du robot sans régulation")

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(temps_sec, sortie_g)

plt.title("Moteur gauche", loc='center')

plt.axhline(y=12.56, color='r', linestyle='--')

plt.xlabel("Temps (s)")

plt.ylabel("Vitesse angulaire (rad/s)")

plt.grid(True)

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(temps_sec, sortie_d)

plt.title("Moteur droit", loc='center')

plt.axhline(y=12.56, color='r', linestyle='--')

plt.xlabel("Temps (s)")

plt.ylabel("Vitesse angulaire (rad/s)")

plt.grid(True)

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(temps_sec, sortie_r)

plt.axhline(y=12.56, color='r', linestyle='--')

plt.title("Robot", loc='center')

plt.xlabel("Temps (s)")

plt.ylabel("Vitesse angulaire (rad/s)")

plt.grid(True)

plt.show()

if __name__ == '__main__':

main()

Annexe 10 : Programme Arduino pour la motorisation en boucle ouverte

#include "SoftwareSerial.h"

SoftwareSerial mySerial(10, 11); // Création d'un objet pour la communication sur les broches 10 et 11

// Définition des broches utilisées pour le contrôle des moteurs

#define E1 5    // Broche de contrôle (PWM) pour la vitesse du moteur gauche

#define M1 4    // Broche de direction pour le moteur gauche

#define E2 6    // Broche de contrôle (PWM) pour la vitesse du moteur droit

#define M2 2    // Broche de direction pour le moteur droit

void setup() {

// Initialisation de la communication série pour le SoftwareSerial et le port série principal

mySerial.begin(9600);

Serial.begin(9600);

// Définition des broches des moteurs en mode sortie

pinMode(M1, OUTPUT);

pinMode(M2, OUTPUT);

pinMode(E1, OUTPUT);

pinMode(E2, OUTPUT);

}

void loop() {

// Vérification des données disponibles sur la liaison série logicielle

if (mySerial.available()){

String ins = mySerial.readStringUntil('\n');

ins.trim();

Serial.println(ins);

int sep1 = ins.indexOf(':');

int sep2 = ins.indexOf(':', sep1 + 1);

if (sep1 != -1 && sep2 != -1) {

String cmd = ins.substring(0, sep1);

cmd.trim();

int Output1 = ins.substring(sep1 + 1, sep2).toInt();

int Output2 = ins.substring(sep2 + 1).toInt();

if (cmd=="A" || cmd=="G" || cmd=="D") {

avancer(HIGH,HIGH,Output1,Output2);

}

else {

avancer(LOW,LOW,0,0);

}

// Lecture de la commande reçue jusqu'au caractère '\n' de passage à la ligne

String cmd = mySerial.readStringUntil('\n');

cmd.trim(); // Supprime les espaces superflus en début et fin de chaîne

// Exemple de traitement des commandes reçues:

if (cmd == "A") {

avancer(HIGH, HIGH, 155, 155); // Faire avancer les moteurs à une vitesse standard

}

else if (cmd == "G") {

avancer(HIGH, HIGH, 100, 155); // Tourner à gauche: réduire la vitesse du moteur gauche}

else if (cmd == "D") {

avancer(HIGH, HIGH, 155, 100); // Tourner à droite: réduire la vitesse du moteur droit}

else {

avancer(LOW, LOW, 0, 0); // Arrêter les moteurs si la commande est non reconnue

}

}

}

}

// Fonction pour contrôler l'avancée des moteurs

void avancer(char G, char D, int vg, int vd) {

digitalWrite(M1, G);  // Appliquer l'état de direction sur le moteur gauche

digitalWrite(M2, D);  // Appliquer l'état de direction sur le moteur droit

analogWrite(E1, vg);  // Régler la vitesse du moteur gauche

analogWrite(E2, vd);  // Régler la vitesse du moteur droit

}

Annexe 11 : Programme Arduino pour les capteurs en boucle ouverte

#include "SoftwareSerial.h"

//#include "Ultrasonic.h"

#include <PID_v1.h>

// Déclaration des ports série logiciels pour communication

SoftwareSerial mySerial(11,10);

SoftwareSerial mySerialBT(12,13); // Bluetooth

//Ultrasonic ultrasonic(13);

//int distance;

// Variables PID

double Setpoint1=155, Input1, Output1, Setpoint2=155, Input2, Output2;

double Kp=2,Ki=6,Kd=0.005116;

PID myPID1(&Input1, &Output1, &Setpoint1, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

PID myPID2(&Input2, &Output2, &Setpoint2, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

// Définition des broches pour les capteurs et boutons

#define BP A0

#define Enc1 2

#define Enc2 3

// Variables pour les capteurs de ligne

bool CAPG, CAPC, CAPD;

// Variables pour compter les impulsions des encodeurs

volatile int pulseCount1 = 0;

volatile int pulseCount2 = 0;

unsigned long lastTime = 0;

int omega1=0, omega2=0, omega155=12.56; // Vitesses moteurs

// Variables pour calcul de moyennes

int e1=0,e2=0,e3=0,sAg=0,sGg=0,sDg=0,sAd=0,Gd=0,mDd=0;

bool affmoy=false;

bool actif=false;

// Variables pour la gestion des commandes

String currentCmd;

String lastCmd = "";

// Initialisation des ports et interruptions

void setup() {

mySerial.begin(9600);

mySerialBT.begin(9600);

Serial.begin(9600);

pinMode(4, INPUT);    // Capteur gauche

pinMode(5, INPUT);    // Capteur central

pinMode(6, INPUT);    // Capteur droit

pinMode(BP, INPUT);   // Bouton poussoir

pinMode(Enc1, INPUT); // Encodeur 1

pinMode(Enc2, INPUT); // Encodeur 2

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Enc1), countPulses1, RISING); // Interruption sur encodeur 1

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Enc2), countPulses2, RISING); // Interruption sur encodeur 2

myPID1.SetMode(AUTOMATIC); // PID automatique

myPID2.SetMode(AUTOMATIC);

}

// Boucle principale

void loop() {

app();

}

// Calcul des PWM à partir des vitesses mesurées et PID

void calculPWM() {

Input1 = 155*omega1/omega155;

Input2 = 155 *omega2/omega155;

myPID1.Compute();

myPID2.Compute();

Output1 = constrain(Output1, 0, 200); // Limiter PWM

Output2 = constrain(Output2, 0, 200);

}

// Fonction d'interruption pour l'encodeur 1

void countPulses1() {

pulseCount1++;

}

// Fonction d'interruption pour l'encodeur 2

void countPulses2() {

pulseCount2++;

}

// Calcul de la vitesse des roues à intervalles réguliers

void vitesse() {

if (millis() - lastTime >= 100) { // toutes les 100 ms

omega1 = (pulseCount1 / 20.0) * 20.0 * 3.14159; // Calcul vitesse roue 1

omega2 = (pulseCount2 / 20.0) * 20.0 * 3.14159; // Calcul vitesse roue 2

mySerialBT.print(omega1);

mySerialBT.print(" , ");

mySerialBT.println(omega2);

pulseCount1 = 0;

pulseCount2 = 0;

lastTime = millis();

moyenne(); // Mise à jour des moyennes

}

}

// Calcul des moyennes des vitesses selon la commande

void moyenne() {

if (omega1!=0 || omega2!=0 || Cmd=="S") {

if (Cmd=="A"){

e1++;

sAd+=omega1;

sAg+=omega2;

affmoy=false;

}

else if (Cmd=="G"){

e2++;

sGd+=omega1;

sGg+=omega2;

affmoy=false;

}

else if (Cmd=="D"){

e3++;

sDd+=omega1;

sDg+=omega2;

affmoy=false;

}

else if (!affmoy && (e1!=0 && e2!=0 && e3!=0)) {

affmoy=true;

}

}

}

// Lecture des capteurs de ligne et détermination de la commande à envoyer

void line() {

CAPG = digitalRead(4); // Capteur gauche

CAPC = digitalRead(5); // Capteur central

CAPD = digitalRead(6); // Capteur droit

if (CAPC) {

currentCmd="A"; // Avancer

}

else if (CAPG) {

currentCmd="G"; // Tourner à gauche

}

else if (CAPD) {

currentCmd="D"; // Tourner à droite

}

else {

//ult();

currentCmd="S"; // Stop si aucun capteur n'est activé

}

// Envoi de la commande si elle a changé

if (currentCmd != lastCmd) {

mySerial.println(currentCmd);

Serial.println(currentCmd);

lastCmd = currentCmd;

mySerial.print(currentCmd);

mySerial.print(":");

mySerial.print(Output1);

mySerial.print(":");

mySerial.println(Output2);

}

}

// Fonction principale de gestion de l'application

void app() {

// Lecture des commandes reçues par Bluetooth

if (mySerialBT.available()) {

String val = mySerialBT.readStringUntil('\n');

val.trim();

if (val == "1") {

actif = true; // Activation du suivi de ligne

}

else if (val == "0") {

actif = false; // Désactivation

mySerial.println("S");

}

else if (val == "moyenne") { // Demande d'affichage des moyennes

mySerialBT.print(sAg/e1);

mySerialBT.print(",");

mySerialBT.print(mAd/e1);

mySerialBT.print(",");

mySerialBT.print(mGg/e2);

mySerialBT.print(",");

mySerialBT.print(mGd/e2);

mySerialBT.print(",");

mySerialBT.print(mDg/e3);

mySerialBT.print(",");

mySerialBT.println(mDd/e3);

affmoy = false;

}

}

if (digitalRead(BP) == HIGH) { // Arrêt d'urgence par bouton

actif = false;

mySerial.println("S");

}

if (actif) { // Si actif, exécuter les fonctions principales

calculPWM();

line();

vitesse();

}

}

//void ult() {

//long distance;

//  distance = ultrasonic.read();

//  delay(50);

//  Serial.print(distance);

//  Serial.println("cm");

//  if(distance == 7){

//    avancer(HIGH,155,155);}

//  if(distance < 5) {

//    avancer(HIGH,155,100);}

//  if(distance > 9){

//    avancer(HIGH,100,155);}}