#include <PID_v1.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#include <Wire.h>

#include <Kalman.h> // Assurez-vous d'avoir installé une bibliothèque Kalman appropriée

// Définition des broches

const int motorPin1 = 9;  // Broche PWM pour le moteur 1

const int motorPin2 = 10; // Broche PWM pour le moteur 2

const int encoderPinA = 2; // Broche d'interruption pour l'encodeur A

const int encoderPinB = 3; // Broche d'interruption pour l'encodeur B

const int bluetoothTx = 11; // Broche TX du module Bluetooth HC-05

const int bluetoothRx = 12; // Broche RX du module Bluetooth HC-05

// Variables pour le PID

double setpoint = 100; // Vitesse cible en RPM

double input = 0;      // Vitesse mesurée

double output = 0;     // Signal de commande

double Kp = 2.0, Ki = 5.0, Kd = 1.0; // Coefficients PID

// Initialisation du PID

PID myPID(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

// Variables pour l'encodeur

volatile long encoderCount = 0;

unsigned long previousMillis = 0;

const long interval = 100; // Intervalle de calcul de la vitesse en ms

// Communication série avec le module Bluetooth

SoftwareSerial bluetooth(bluetoothRx, bluetoothTx);

// Initialisation du filtre de Kalman

Kalman kalmanFilter;

double kalmanInput = 0;

double kalmanOutput = 0;

void setup() {

// Configuration des broches

pinMode(motorPin1, OUTPUT);

pinMode(motorPin2, OUTPUT);

pinMode(encoderPinA, INPUT);

pinMode(encoderPinB, INPUT);

// Initialisation de la communication série

Serial.begin(9600);

bluetooth.begin(9600);

// Attachement des interruptions pour l'encodeur

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinA), updateEncoder, CHANGE);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinB), updateEncoder, CHANGE);

// Activation du PID

myPID.SetMode(AUTOMATIC);

}

void loop() {

unsigned long currentMillis = millis();

// Calcul de la vitesse toutes les 'interval' millisecondes

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

double speed = calculateSpeed(); // Vitesse en RPM

// Application du filtre de Kalman

kalmanInput = speed;

kalmanOutput = kalmanFilter.getFilteredValue(kalmanInput);

// Mise à jour de l'entrée du PID avec la valeur filtrée

input = kalmanOutput;

// Calcul du PID

myPID.Compute();

// Commande du moteur

analogWrite(motorPin1, output);

analogWrite(motorPin2, 0);

// Envoi des données via Bluetooth

bluetooth.print("Vitesse: ");

bluetooth.print(speed);

bluetooth.print(" RPM, Commande PID: ");

bluetooth.println(output);

}

// Lecture des commandes reçues via Bluetooth

if (bluetooth.available()) {

char command = bluetooth.read();

// Exemple de commande pour modifier la consigne de vitesse

if (command == 'u') {

setpoint += 10;

} else if (command == 'd') {

setpoint -= 10;

}

}

}

// Fonction d'interruption pour l'encodeur

void updateEncoder() {

int stateA = digitalRead(encoderPinA);

int stateB = digitalRead(encoderPinB);

if (stateA == stateB) {

encoderCount++;

} else {

encoderCount--;

}

}

// Fonction pour calculer la vitesse en RPM

double calculateSpeed() {

static long lastEncoderCount = 0;

long count = encoderCount - lastEncoderCount;

lastEncoderCount = encoderCount;

double speed = (count / 20.0) * (60000.0 / interval); // Ajustez '20.0' selon la résolution de votre encodeur

return speed;

}

Explications et ajustements nécessaires :

Filtres de Kalman : L'exemple ci-dessus utilise une fonction getFilteredValue() pour obtenir la valeur filtrée. Assurez-vous que la bibliothèque Kalman que vous utilisez possède une telle fonction ou adaptez le code en conséquence.

Coefficients PID : Les valeurs de Kp, Ki et Kd doivent être ajustées en fonction des caractéristiques spécifiques de votre système pour obtenir une performance optimale.

Résolution de l'encodeur : Dans la fonction calculateSpeed(), le facteur 20.0 correspond à la résolution de l'encodeur (nombre de ticks par révolution). Adaptez cette valeur selon votre matériel.

Communication Bluetooth : Les commandes reçues via Bluetooth permettent de modifier la consigne de vitesse (setpoint). Vous pouvez étendre cette fonctionnalité pour ajuster d'autres paramètres ou contrôler différentes parties du robot.

Connexions matérielles : Vérifiez que les broches définies dans le code correspondent aux connexions physiques de votre montage. Assurez-vous également que les niveaux de tension sont compatibles entre l'Arduino et les autres composants (par exemple, utilisez un diviseur de tension pour connecter le RX du module Bluetooth à l'Arduino).

Ce code fournit une base pour contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu en utilisant un PID et un filtre de Kalman, avec une interface Bluetooth pour surveiller et ajuster les paramètres en temps réel. Des ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction des spécificités de votre projet et des composants utilisés.

---

Code Python : Simulation PID avec tracé graphique

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Définition des paramètres du système (exemple : moteur DC)

K = 1.0   # Gain du moteur (réactivité)

tau = 0.5  # Constante de temps (décrit l'inertie du moteur)

dt = 0.01  # Intervalle de temps pour la simulation (10 ms)

t_max = 5  # Durée totale de la simulation en secondes

# Paramètres PID à ajuster

Kp = 2.0  # Gain proportionnel (réactivité)

Ki = 1.0  # Gain intégral (réduction de l'erreur statique)

Kd = 0.1  # Gain dérivé (réduction des oscillations)

# Génération du vecteur de temps

t = np.arange(0, t_max, dt)

# Initialisation des variables PID

integral = 0

previous_error = 0

output = []   # Stocke la sortie du moteur

setpoint = 1.0  # Consigne (valeur cible, ex: vitesse souhaitée)

response = 0   # État initial du moteur

# Simulation de la boucle PID

for i in range(len(t)):

error = setpoint - response  # Calcul de l'erreur entre consigne et sortie

integral += error * dt       # Intégrale de l'erreur pour le terme Ki

derivative = (error - previous_error) / dt  # Dérivée de l'erreur pour Kd

previous_error = error       # Mise à jour de l'erreur précédente

# Calcul de la sortie PID

pid_output = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative

# Modélisation du système (moteur) : réponse à une commande

response += (K * pid_output - response) * (dt / tau)

# Stockage de la réponse pour le tracé

output.append(response)

# Tracé des résultats

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(t, output, label="Réponse du système (PID)")

plt.axhline(setpoint, color="r", linestyle="--", label="Consigne")

plt.xlabel("Temps (s)")

plt.ylabel("Sortie du système")

plt.title("Simulation PID")

plt.legend()

plt.grid()

plt.show()

---

Explication du code :

1. Définition du système

On modélise un moteur DC avec un gain K et une constante de temps τ.

Cela représente comment le moteur réagit à une commande.

2. Paramètres du PID

Kp : Augmente la réactivité mais peut causer des oscillations.

Ki : Corrige l’erreur à long terme mais peut causer une instabilité.

Kd : Diminue les oscillations mais peut amplifier le bruit.

3. Boucle de simulation

Calcul de l’erreur entre la consigne et la réponse actuelle.

Application du PID : Somme des termes P, I, D.

Mise à jour du moteur en fonction de la commande PID.

4. Affichage graphique

On trace la sortie du moteur et la consigne pour voir si le PID suit bien la consigne.

---

Comment utiliser ce code ?

Modifier Kp, Ki, Kd pour voir l'effet sur la réponse.

Changer tau pour tester un moteur plus lent ou plus rapide.

Observer l'effet du PID sur la stabilisation du système.

---

Exemples de réglages PID :

1️⃣ Kp trop faible → Réponse lente

Kp = 0.5

Ki = 0.2

Kd = 0.05

✅ Stable mais met du temps à atteindre la consigne.

2️⃣ Kp trop fort → Oscillations

Kp = 5.0

Ki = 1.0

Kd = 0.2

⚠️ Réagit très vite mais oscille beaucoup.

3️⃣ Bon équilibre PID

Kp = 2.0

Ki = 1.0

Kd = 0.1

✅ Réponse rapide et stable.

---

Conclusion

Ce code permet d'expérimenter avec les paramètres PID avant de les implémenter sur Arduino.

Si le comportement est bon en simulation, il sera plus facile d'adapter le PID sur un robot réel !