Pour simuler le comportement d'un système d'asservissement en vitesse, il est nécessaire de modéliser le système physique, de définir l'algorithme de contrôle (par exemple, un PID), puis de simuler la boucle de contrôle à l'aide d'un logiciel. Voici les étapes détaillées pour effectuer cette simulation.

---

I. Étapes de la simulation

1. Modélisation mathématique du système

Modèle du moteur DC :

Un moteur à courant continu peut être modélisé par un système d'équations différentielles.

V(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + K\omega(t)

J \frac{d\omega(t)}{dt} = K i(t) - f\omega(t)

: Tension appliquée.

: Vitesse angulaire (rad/s).

: Courant dans l'induit.

: Inductance et résistance du moteur.

: Constante de couple.

: Inertie du rotor.

: Coefficient de frottement viscqueux.

Ces équations sont utilisées pour représenter la dynamique du moteur dans le temps.

---

2. Implémentation d’un algorithme de contrôle

Implémenter un contrôleur PID basé sur l'erreur entre la vitesse désirée et la vitesse mesurée :

u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}

Intégrer le PID dans la boucle de contrôle pour simuler l’effet de la rétroaction.

---

3. Simulation de la boucle de contrôle

La simulation doit inclure :

Entrée du système : Une consigne de vitesse (fixe ou variable dans le temps).

Sortie du système : La vitesse réelle () en fonction du temps.

Perturbations : Ajout de perturbations (pentes, charge supplémentaire) pour tester la robustesse du contrôleur.

---

II. Outils pour la simulation

1. Simulation avec MATLAB/Simulink

Avantages :

Outil puissant pour résoudre des équations différentielles et modéliser des systèmes dynamiques.

Interface graphique intuitive avec Simulink pour construire une boucle de rétroaction.

Étapes :

1. Définir le modèle du moteur (en utilisant des blocs Simulink ou des équations différentielles dans MATLAB).

2. Ajouter un bloc PID pour le contrôle.

3. Simuler la réponse du système à différentes consignes de vitesse.

2. Simulation avec Python

Avantages :

Gratuit et très flexible.

Bibliothèques scientifiques comme scipy et matplotlib permettent de résoudre des équations différentielles et de visualiser les résultats.

Étapes :

1. Utiliser scipy.integrate.odeint pour résoudre les équations différentielles du moteur.

2. Implémenter le PID dans une boucle pour ajuster la commande en fonction de l’erreur.

3. Visualiser la vitesse réelle () et l’erreur avec matplotlib.

Exemple de code Python :

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import odeint

# Paramètres du moteur

R = 1.0    # Résistance (ohms)

L = 0.5    # Inductance (H)

K = 0.01   # Constante de couple (Nm/A)

J = 0.01   # Inertie (kg.m^2)

f = 0.1    # Frottement (N.m.s)

# Modèle du moteur

def motor_dynamics(x, t, V, Kp, Ki, Kd):

omega, i = x

e = V - omega

# PID Controller

u = Kp * e  # Pour simplifier, ici un P seul

di_dt = (u - R * i - K * omega) / L

domega_dt = (K * i - f * omega) / J

return [domega_dt, di_dt]

# Simulation

time = np.linspace(0, 5, 500)

x0 = [0, 0]  # Conditions initiales [omega, i]

V = 10       # Consigne de vitesse

Kp, Ki, Kd = 2.0, 0.0, 0.0  # Gains du PID

response = odeint(motor_dynamics, x0, time, args=(V, Kp, Ki, Kd))

omega = response[:, 0]

# Affichage

plt.plot(time, omega)

plt.axhline(V, color='r', linestyle='--', label='Consigne')

plt.xlabel('Temps (s)')

plt.ylabel('Vitesse (rad/s)')

plt.legend()

plt.grid()

plt.show()

3. Simulation avec autres outils

Scilab/Xcos : Une alternative gratuite à MATLAB/Simulink.

Octave : Compatible avec MATLAB pour les scripts.

ROS (Robot Operating System) avec Gazebo : Pour des simulations robotiques plus complexes.

---

III. Améliorations pour une simulation réaliste

1. Ajout de perturbations

Simuler des variations de charge ou des pentes dans le modèle.

Exemple : Ajouter un terme de couple perturbateur dans l’équation .

2. Filtrage des données

Ajouter du bruit à la mesure de vitesse (simule des capteurs réels).

Implémenter un filtre passe-bas ou un filtre de Kalman pour réduire le bruit.

3. Test de robustesse

Varier les paramètres du moteur (résistance, inertie) pour vérifier la stabilité du contrôleur.

Ajouter un délai (latence) dans la boucle pour voir son impact.

---

IV. Validation expérimentale

Après la simulation, valider les résultats en les comparant aux mesures réelles sur le robot. Cela permet de vérifier si le modèle est suffisamment précis et d’ajuster les paramètres en conséquence.

---

En résumé, la simulation peut être réalisée efficacement avec des outils comme MATLAB/Simulink ou Python, en modélisant le système physique et en intégrant un contrôleur PID. Les ajustements pour inclure des perturbations, des bruits et des retards permettront d’obtenir des résultats plus proches de la réalité.