#include <SoftwareSerial.h>

#include <PID_v1.h>

#include <Ultrasonic.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_MPU6050.h>

// Définition des broches pour le driver moteur TB6612FNG

#define PWMA 5  // PWM moteur A

#define AIN1 7  // Direction moteur A

#define AIN2 8  // Direction moteur A

#define PWMB 6  // PWM moteur B

#define BIN1 9  // Direction moteur B

#define BIN2 10 // Direction moteur B

#define STBY 4  // Standby driver (HIGH pour activer)

// Définition des capteurs

#define CAPG 11  // Capteur IR gauche

#define CAPC 12  // Capteur IR centre

#define CAPD 13  // Capteur IR droite

#define BP 2     // Bouton poussoir

#define ECHO 3   // Echo du capteur ultrason

#define TRIG 4   // Trigger du capteur ultrason

// Définition des encodeurs incrémentaux

#define ENCA_A 2  // Encodeur moteur A

#define ENCA_B 3

#define ENCB_A 18 // Encodeur moteur B

#define ENCB_B 19

// Variables pour les encodeurs

volatile long ticksA = 0;

volatile long ticksB = 0;

unsigned long lastTime = 0;

double vitesseA, vitesseB;

// IMU MPU6050

Adafruit_MPU6050 mpuA;  // IMU pour moteur A

Adafruit_MPU6050 mpuB;  // IMU pour moteur B

// Communication série

SoftwareSerial mySerial(12, 13); // TX, RX

// Capteur ultrason

Ultrasonic ultrasonic(TRIG, ECHO);

// PID variables

double Setpoint = 100; // Consigne de vitesse en tr/min

double OutputA, OutputB;

double Kp = 2.0, Ki = 5.0, Kd = 1.0;

PID pidA(&vitesseA, &OutputA, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

PID pidB(&vitesseB, &OutputB, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

// Interruption pour les encodeurs

void countTicksA() { ticksA++; }

void countTicksB() { ticksB++; }

void setup() {

mySerial.begin(9600);

Serial.begin(9600);

// Configuration des broches en entrée/sortie

pinMode(AIN1, OUTPUT);

pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(BIN1, OUTPUT);

pinMode(BIN2, OUTPUT);

pinMode(PWMA, OUTPUT);

pinMode(PWMB, OUTPUT);

pinMode(STBY, OUTPUT);

pinMode(CAPG, INPUT);

pinMode(CAPC, INPUT);

pinMode(CAPD, INPUT);

pinMode(BP, INPUT_PULLUP);

// Configuration des encodeurs

pinMode(ENCA_A, INPUT);

pinMode(ENCA_B, INPUT);

pinMode(ENCB_A, INPUT);

pinMode(ENCB_B, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCA_A), countTicksA, RISING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCB_A), countTicksB, RISING);

Wire.begin();

// Initialisation des IMU

if (!mpuA.begin() || !mpuB.begin()) {

Serial.println("Échec de détection des IMU !");

while (1);

}

// Initialisation du PID

pidA.SetMode(AUTOMATIC);

pidB.SetMode(AUTOMATIC);

lastTime = millis();

}

void loop() {

// Calcul de la vitesse avec encodeurs

calculerVitesse();

// Calcul de la vitesse angulaire avec les IMU

double vitesseIMUA = getVitesseIMU(mpuA);

double vitesseIMUB = getVitesseIMU(mpuB);

// Filtrage simple : moyenne encodeur + IMU

vitesseA = (vitesseA + vitesseIMUA) / 2;

vitesseB = (vitesseB + vitesseIMUB) / 2;

// Calcul du PID

pidA.Compute();

pidB.Compute();

// Limitation de la sortie PWM

OutputA = constrain(OutputA, 0, 255);

OutputB = constrain(OutputB, 0, 255);

// Réception des commandes via le port série

if (mySerial.available()) {

int val = mySerial.read();

Serial.print(val);

if (val == '1') { line(); }

else if (val == '0') { arret(); }

}

// Arrêt d'urgence avec le bouton poussoir

if (digitalRead(BP) == HIGH) { arret(); }

}

// Fonction pour mesurer la vitesse avec les encodeurs

void calculerVitesse() {

unsigned long currentTime = millis();

double dt = (currentTime - lastTime) / 1000.0; // Conversion en secondes

lastTime = currentTime;

// Conversion des ticks en tr/min

vitesseA = (ticksA / 20.0) * 60.0 / dt; // 20 ticks par tour

vitesseB = (ticksB / 20.0) * 60.0 / dt;

// Réinitialisation des ticks

ticksA = 0;

ticksB = 0;

}

// Fonction pour estimer la vitesse avec l'IMU

double getVitesseIMU(Adafruit_MPU6050 &mpu) {

sensors_event_t a, g, temp;

mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

double vitesse = g.gyro.z * 57.3; // Conversion en degrés/s

return abs(vitesse * 10); // Approximativement en tr/min

}

// Gestion de la ligne (suivi de ligne)

void line() {

bool capteurG = digitalRead(CAPG);

bool capteurC = digitalRead(CAPC);

bool capteurD = digitalRead(CAPD);

if (capteurC) { avancer(); }

if (capteurG) { gauche(); }

if (capteurD) { droite(); }

if (!capteurG && !capteurC && !capteurD) { ult(); }

}

// Gestion du capteur ultrason

void ult() {

long distance = ultrasonic.read();

delay(50);

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

if (distance == 7) { avancer(); }

else if (distance < 5) { droite(); }

else if (distance > 9) { gauche(); }

}

// Fonctions de mouvement

void avancer() {

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

analogWrite(PWMA, (int)OutputA);

analogWrite(PWMB, (int)OutputB);

}

void gauche() {

digitalWrite(AIN1, LOW);

digitalWrite(AIN2, HIGH);

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

analogWrite(PWMA, (int)OutputA);

analogWrite(PWMB, (int)(OutputB - 55));

}

void droite() {

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

digitalWrite(BIN1, LOW);

digitalWrite(BIN2, HIGH);

analogWrite(PWMA, (int)(OutputA - 55));

analogWrite(PWMB, (int)OutputB);

}

void arret() {

digitalWrite(AIN1, LOW);

digitalWrite(AIN2, LOW);

digitalWrite(BIN1, LOW);

digitalWrite(BIN2, LOW);

analogWrite(PWMA, 0);

analogWrite(PWMB, 0);

}