#include <SoftwareSerial.h>

#include <PID_v1.h>

#include <Ultrasonic.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_MPU6050.h>

// Définition des broches pour le driver moteur TB6612FNG

#define PWMA 5  // PWM moteur A (gauche)

#define AIN1 7  // Direction moteur A

#define AIN2 8

#define PWMB 6  // PWM moteur B (droite)

#define BIN1 9  // Direction moteur B

#define BIN2 10

#define STBY 4  // Standby driver (HIGH pour activer)

// Définition des capteurs

#define CAPG 11  // Capteur IR gauche

#define CAPC 12  // Capteur IR centre

#define CAPD 13  // Capteur IR droite

#define BP 2     // Bouton poussoir

#define ECHO 3   // Echo du capteur ultrason

#define TRIG 4   // Trigger du capteur ultrason

// Définition des encodeurs incrémentaux

#define ENCA_A 2  // Encodeur moteur A

#define ENCA_B 3

#define ENCB_A 18 // Encodeur moteur B

#define ENCB_B 19

// Variables pour les encodeurs

volatile long ticksG = 0, ticksD = 0;

unsigned long lastTime = 0;

double vitesseG, vitesseD;

// IMU MPU6050

Adafruit_MPU6050 mpuG;  // IMU pour moteur gauche

Adafruit_MPU6050 mpuD;  // IMU pour moteur droit

// Communication série

SoftwareSerial mySerial(12, 13); // TX, RX

// Capteur ultrason

Ultrasonic ultrasonic(TRIG, ECHO);

// PID et consignes

double SetpointG = 120; // Consigne gauche (tr/min)

double SetpointD = 100; // Consigne droite (tr/min)

double OutputG, OutputD;

double Kp = 2.0, Ki = 5.0, Kd = 1.0;

PID pidG(&vitesseG, &OutputG, &SetpointG, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

PID pidD(&vitesseD, &OutputD, &SetpointD, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

// Variables pour Kalman

double xG = 0, P_G = 1; // État et variance pour la roue gauche

double xD = 0, P_D = 1; // État et variance pour la roue droite

double Q = 0.01, R = 0.1; // Bruit du modèle et bruit de mesure

// Interruption pour les encodeurs

void countTicksG() { ticksG++; }

void countTicksD() { ticksD++; }

void setup() {

mySerial.begin(9600);

Serial.begin(9600);

// Configuration des broches

pinMode(AIN1, OUTPUT);

pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(BIN1, OUTPUT);

pinMode(BIN2, OUTPUT);

pinMode(PWMA, OUTPUT);

pinMode(PWMB, OUTPUT);

pinMode(STBY, OUTPUT);

pinMode(CAPG, INPUT);

pinMode(CAPC, INPUT);

pinMode(CAPD, INPUT);

pinMode(BP, INPUT_PULLUP);

pinMode(ENCA_A, INPUT);

pinMode(ENCB_A, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCA_A), countTicksG, RISING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCB_A), countTicksD, RISING);

Wire.begin();

// Initialisation des IMU

if (!mpuG.begin() || !mpuD.begin()) {

Serial.println("Échec de détection des IMU !");

while (1);

}

// Initialisation du PID

pidG.SetMode(AUTOMATIC);

pidD.SetMode(AUTOMATIC);

lastTime = millis();

}

void loop() {

// Calcul de la vitesse avec Kalman

calculerVitesseKalman();

// Calcul du PID

pidG.Compute();

pidD.Compute();

// Limitation de la sortie PWM

OutputG = constrain(OutputG, 0, 255);

OutputD = constrain(OutputD, 0, 255);

// Réception des commandes via le port série

if (mySerial.available()) {

int val = mySerial.read();

Serial.print(val);

if (val == '1') { line(); }

else if (val == '0') { arret(); }

}

// Arrêt d'urgence avec le bouton poussoir

if (digitalRead(BP) == HIGH) { arret(); }

}

// Filtre de Kalman pour estimer la vitesse

double kalmanFilter(double mesure, double& x, double& P) {

P += Q;

double K = P / (P + R);

x += K * (mesure - x);

P *= (1 - K);

return x;

}

// Calcul de la vitesse avec Kalman

void calculerVitesseKalman() {

unsigned long currentTime = millis();

double dt = (currentTime - lastTime) / 1000.0;

lastTime = currentTime;

// Mesures brutes

double vitesseEncodeurG = (ticksG / 20.0) * 60.0 / dt;

double vitesseEncodeurD = (ticksD / 20.0) * 60.0 / dt;

double vitesseIMUG = getVitesseIMU(mpuG);

double vitesseIMUD = getVitesseIMU(mpuD);

// Filtrage avec Kalman

vitesseG = kalmanFilter((vitesseEncodeurG + vitesseIMUG) / 2, xG, P_G);

vitesseD = kalmanFilter((vitesseEncodeurD + vitesseIMUD) / 2, xD, P_D);

// Réinitialisation des ticks

ticksG = 0;

ticksD = 0;

}

// Fonction pour estimer la vitesse avec l'IMU

double getVitesseIMU(Adafruit_MPU6050 &mpu) {

sensors_event_t a, g, temp;

mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

double vitesse = g.gyro.z * 57.3;

return abs(vitesse * 10);

}

// Fonctions de mouvement

void avancer() {

SetpointG = 120;

SetpointD = 120;

}

void gauche() {

SetpointG = 90;

SetpointD = 120;

}

void droite() {

SetpointG = 120;

SetpointD = 90;

}

void arret() {

SetpointG = 0;

SetpointD = 0;

}